海面光电监视设备

通信协议

文件修改记录

| 章节 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 修改了文本标识号和版本号 | v0.02 |
| 3.1 | 修改了拉流地址及校验位的说明 | v0.02 |
| 3.3.6 | 补充了校验的说明 | v0.02 |
| 3.3.7 | 调整了扫描方式 | v0.02 |
| 3.4.1 | 修正了数据位字段长度和字节号中的错误 | v0.02 |
| 3.4.4 | 调整了扫描状态上报 | v0.02 |
| 3.3.8 | 增加了用于对实时输入信息在OSD上进行显示的协议 | v0.03 |

目  次

1	范围	1

1.1	标识	1

1.2	系统概述	1

1.3	文档概述	1

2	引用文档	1

3	需求	2

3.1	接口标识和接口图	2

3.2	报文种类	3

3.3	综合显控软件下发命令	1

3.3.1	综合显控软件->可见光摄像机	1

3.3.2	综合显控软件->红外热像仪	4

3.3.3	综合显控软件->可见光跟踪处理器	7

3.3.4	综合显控软件->红外跟踪处理器	15

3.3.5	综合显控软件->环控设备	24

3.3.6	综合显控软件->光电转台伺服	25

3.3.7	综合显控软件->扫描方式（跟踪处理器）	28

3.4	回送命令	29

3.4.1	负载状态上报	29

3.4.2	识别及检测上报	32

3.4.3	跟踪状态上报	35

3.4.5	扫描方式状态上报	37

海面光电监视设备通讯协议

范围

标识

1）本文档标识号：XFRS-TC-3403M-202605。

2）本文档标题为海面光电监视设备通讯协议。

3）本文档适用的系统为海面光电监视设备。

4）本文档的版本号为V0.02。

系统概述

海面光电监视设备通过跟踪处理器板对光电转台内的各负载进行控制。跟踪处理器通过串口直接连接可见光相机、红外热像仪、环控设备及伺服控制器板，其他连接设备可通过伺服控制器板进行扩展并控制。

文档概述

本文档通过分析海面光电监视设备上位机综合显控软件（以下简称综合显控软件），描述了光电模拟软件与光电探测软件外部接口需求，对软件设计的接口部分进行规范和约束，同时可作为单元测试、配置项测试的辅助文件。

引用文档

表 2-1 引用文档

| 文档标识 | 文档名称 | 发布日期 | 编写单位 |
| --- | --- | --- | --- |

需求

接口标识和接口图

综合显控软件通过网络连接下发控制命令。控制命令由跟踪处理器接收，并下发给各负载，其物理连接关系如下图所示。

综合显控软件

跟踪处理器

红外热像仪

可见光相机

环控设备

光电转台

图 3-1 软件外部接口图

控制指令采用UDP的网络通信方式，IP地址及端口分配如下表所示。

表 3-1 IP地址及端口分配

| 序号 | 软件/设备名称 | IP地址 | 端口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 跟踪处理软件 | 193.0.1.94（跟踪处理器） | 8080 | 控制指令采用UDP进行下发、视频流控制采用RTSP，指令回传采用组播形式。 推流地址： rtsp://193.0.1.94:554/live.sdp |

综合显控软件外部接口报文格式如下表所示，多字节情况下均采用低字节在前，高字节在后的方式。

表 3-2 接口报文格式

| 序号 | 所属类型 | 字段名称 | 字段长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 头部区 | 帧头 | 2字节 | 0x0FF0 |
|  |  | 地址位 | 1节 |  |
|  | 数据区 | 功能位 | 1字节 |  |
|  |  | 控制位 | 1字节 |  |
|  |  | 数据报文 | N字节 | 根据各设备情况自定义 |
|  | 尾部区 | 校验位 | 1字节 | 除帧头帧尾外所有位进行和校验 |
|  |  | 帧尾 | 2字节 | 0xF00F |

备注：相机控制软件、跟踪处理软件未按照此报文格式进行编码，本文件中其它网络接口软件均按照此定义执行。

报文种类

综合显控软件与各设备通信的报文定义如下表所示。

表 3-3 报文定义表

| 信源 | 信宿 | 信息名称 |
| --- | --- | --- |
| 综合显控软件 | 跟踪处理软件 | 下发指令到可见光摄像机跟踪处理板 |
| 综合显控软件 | 跟踪处理软件 | 下发指令到红外热像仪跟踪处理板 |
| 综合显控软件 | 跟踪处理软件 | 下发指令到环控设备 |
| 综合显控软件 | 跟踪处理软件 | 下发指令到光电转台伺服控制器板 |
| 跟踪处理软件 | 综合显控软件 | 可见光摄像机跟踪处理板回复状态 |
| 跟踪处理软件 | 综合显控软件 | 红外热像仪跟踪处理板回复状态 |

本协议中所有以0x0F，0xF0为帧头的报文，除伺服控制器外，数据位长度固定15字节，未使用部分默认为00，后文其他章节也遵照此约定。

综合显控软件下发命令

本章节为综合显控软件给各负载下发的指令，包括以下部分：

- 可见光相机

- 红外热像仪

- 跟踪处理器（分别以可见光跟踪处理器及红外跟踪处理器进行表达，物理层面为同一设备）

- 环控设备

- 光电转台伺服

综合显控软件->可见光摄像机

发送条件：人工操作或综合显控软件自动检查逻辑链路状态时下发；

发送频度：不定；

接收处理要求：无。

表 3-4 综合显控软件发送可见光摄像机指令帧格式

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 分机标识号 可见光摄像机固定为02 | 功能种类 | 对功能的控制 | 当涉及画面坐标时（如点击位置、框选尺寸），画面中心为（0,0），低位在前，可见光最大为固定为2166x1520，红外热像仪最大固定为640x512 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

表 3-5 命令字、命令内容定义

| 帧头（2字节） | 地址位（1字节） | 功能位（1字节） | 控制位（1字节） | 数据位 | 校验（1字节） | 帧尾（2字节） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 02：可见光摄像机 | 01：连续变焦 | 01：连续变焦+ | [0]：连续变焦速度 范围0-A（0-10） | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 02：连续变焦- |  |  |  |
|  |  |  | 00：连续变焦停 |  |  |  |
|  |  | 02：步进变焦 | 00：单步变焦+ | [0]：单步变焦步距 范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 01：单步变焦- |  |  |  |
|  |  | 03：连续调焦 | 01：连续调焦+ | [0]：连续调焦速度 范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 02：连续调焦- |  |  |  |
|  |  |  | 00：连续调焦停 |  |  |  |
|  |  | 04：单步调焦 | 00：单步调焦+ | [0]：单步调焦步距 范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 01：单步调焦- |  |  |  |
|  |  | 05：自动聚焦 | 00：自动聚焦（触发式） | - |  |  |
|  |  |  | 01：自动聚焦（状态式） | [0]：0：关，1：开 |  |  |
|  |  | 06：焦距直达 | 00：焦距直达 | [0-7]： float型 41 90 00 00-43 FA 00 00 （18-500） |  |  |
|  |  | 07：聚焦直达 | 00：聚焦直达 | [0-7]： float型 取值范围待定 |  |  |
|  |  | 08：光学透雾 | 00：关；01：开 |  |  |  |
|  |  | 09：亮度 | 00：亮度+；01：亮度-；02直达；03：自动 | 控制位为02时， [0]：亮度范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  | 0A：对比度 | 00：对比度+；01：对比度-；02直达；03：自动 | 控制位为02时， [0]：对比度范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  | 0B：图像增强 | 00：图像增强开；01：图像增强关；02：直达 | 控制位为02时， [0]：增强范围0-A（0-10） |  |  |

综合显控软件->红外热像仪

发送条件：根据实际使用需求发送；

发送频度：不定；

接收处理要求：无。

表 3-6 综合显控软件发送可见光相机指令帧格式

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 红外热像仪固定为03 | 功能种类 | 对功能的控制 | 当涉及画面坐标时（如点击位置、框选尺寸），画面中心为（0,0），低位在前，可见光最大为固定为2166x1520，红外热像仪最大固定为640x512 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

表 3-7 指令功能/指令数据定义及具体包格式

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头（2字节） | 地址位（1字节） | 功能位（1字节） | 控制位（1字节） | 数据位 | 校验（1字节） | 帧尾（2字节） |
| 0F F0 | 03：红外热像仪 | 01：连续变焦 | 01：连续变焦+ | [0]：连续变焦速度 范围0-A（0-10） | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 02：连续变焦- |  |  |  |
|  |  |  | 00：连续变焦停 |  |  |  |
|  |  | 02：步进变焦 | 00：单步变焦+ | [0]：单步变焦步距 范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 01：单步变焦- |  |  |  |
|  |  | 03：连续调焦 | 01：连续调焦+ | [0]：连续调焦速度 范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 02：连续调焦- |  |  |  |
|  |  |  | 00：连续调焦停 |  |  |  |
|  |  | 04：单步调焦 | 00：单步调焦+ | [0]：单步调焦步距 范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 01：单步调焦- |  |  |  |
|  |  | 05：自动聚焦 | 00：自动聚焦（触发式） | - |  |  |
|  |  | 06：焦距直达 | 00：焦距直达 | [0-7]：float型 41 A0 00 00-43 66 00 00 （20-230） |  |  |
|  |  | 07：聚焦直达 | 00：聚焦直达 | [0-7]：float型 取值范围待定 |  |  |
|  |  | 08：亮度 | 00：亮度+；01：亮度-；02直达 | 控制位为02时， [0]：亮度范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  | 09：对比度 | 00：对比度+；01：对比度-；02直达 | 控制位为02时， [0]：对比度范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  | 0A：图像增强 | 00：图像增强开；01：图像增强关；02：直达 | 控制位为02时， [0]：增强范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  | 0B：校正 | 00：快门校正；01：背景校正；03：虚焦校正 |  |  |  |
|  |  | 0C：极性 | 00：白热；01：黑热 |  |  |  |
|  |  | 0D：积分时间 | 00：自动；01：手动；02：积分时间设置 | 控制位为02时， [0]：积分时间档位0-8（0-8） |  |  |
|  |  | 0E：热像仪亮度对比度默认值设置 | 00：设置 | 无 |  |  |

综合显控软件->可见光跟踪处理器

发送条件：根据实际使用需求发送；

发送频度：不定；

接收处理要求：无。

表 3-8 综合显控软件发送跟踪处理板指令帧格式

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 可见光跟踪处理器固定为00 | 功能种类 | 对功能的控制 | 当涉及画面坐标时（如点击位置、框选尺寸），画面中心为（0,0），低位在前，可见光最大为固定为2166x1520 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

表 3-9 指令数据详细定义

- 显示控制类指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 00 | 00：显示切换 | 00：默认00 | 00：可见光切换到红外显示 0A：红外切换到可见光显示 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 0F F0 | 00 | 01：十字线 | 00：可见光跟踪处理器十字线显示 01：可见光跟踪处理器十字线消隐 | 无 |  | F0 0F |
|  |  |  | 02：可见光跟踪处理器十字线上移； 03：可见光跟踪处理器十字线下移； 04：可见光跟踪处理器十字线左移； 05：可见光跟踪处理器十字线右移 | [0]：一次移动像素数量0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 06：设置十字线位置 | [0-1]：十字线中心X位置，000-5EF（0-1519）； [2-3]：十字线中心Y位置，000-5EF（0-1519）； |  |  |
|  |  |  | 07：保存十字线位置和显隐状态 |  |  |  |
|  |  | 02：电子轴心 | 00：可见光跟踪处理器电子轴心显示 |  |  |  |
|  |  |  | 01：可见光跟踪处理器电子轴心消隐 |  |  |  |
|  |  |  | 02：可见光跟踪处理器电子轴心上移 03：可见光跟踪处理器电子轴心下移 04：可见光跟踪处理器电子轴心左移 05：可见光跟踪处理器电子轴心右移 | [0]：一次移动像素数量0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 06：设置·电子轴心位置 | [0-1]：电子轴心中心X位置，000-875（0-2165）； [2-3]：电子轴心中心Y位置，000-5EF（0-1519）； |  |  |
|  |  |  | 07：保存电子轴心位置和显隐状态 | 07：保存电子轴心位置和显隐状态 |  |  |
|  |  |  | 08：设置电子偏差 | [0-1]：X轴电子偏差，（-360 - 360）； [2-3]：Y轴电子偏差，（-75 - 75）； |  |  |
|  |  | 03：OSD显示 | 00：可见光跟踪处理器 OSD显示消隐 | 00：消隐；01：只显示文字； 02：只显示标尺； 03：全部显示 |  |  |
|  |  |  | 01：可见光跟踪处理器 OSD语言 | 00：中文；01：英文 02：法文 |  |  |
|  |  |  | 02：更新经纬度，高度，距离 | [0-3]：经度 [4-7]：纬度 [8-10]：高度 单位m [11-14]：距离 单位m |  |  |
|  |  |  | 03：时统设置（1HZ） | [0-1]：uint16_t年 [2]:uint8_t 月 [3]:uint8_t 日 [4]:uint8_t 时 [5]:uint8_t 分 [6]:uint8_t 秒 [7]:uint8_t 毫秒 |  |  |
|  |  |  | 04：水平、俯仰角度（角度制1HZ） | [0-3]：float 水平角度 [4-7]：float 俯仰角度 |  |  |
|  |  | 07：鹰眼显示 | 00：鹰眼功能 | 00：关闭 01：开启 |  |  |
|  |  |  | 01：鹰眼显示位置 | 00：左上 01：右上 02：左下 03：右下 |  |  |

- 检测（点目标）类指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 00：可见光跟踪处理器 | 04：检测（点目标）： | 00：检测开关 | 00：关；01：开 | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 01：检测区域和时间设置 | [0-1]：检测区域左上角X位置，000-875（0-2165）； [2-3]：检测区域左上角Y位置，000-5EF（0-1519）； [4-5]：检测区域右下角X位置，000-875（0-2165）； [6-7]：检测区域右下角Y位置，000-5EF（0-1519）； [8-9]：检测时间设置，000-FFF帧，其中000表示常开 |  |  |
|  |  |  | 02：检测灵敏度设置 | [0]，阈值参数，00-64（0-100） |  |  |
|  |  |  | 03：检测转跟踪状态开 | [0-1]：检测区域左上角X位置，000-875（0-2165）； [2-3]：检测区域左上角Y位置，000-5EF（0-1519）； [4-5]：检测区域右下角X位置，000-875（0-2165）； [6-7]：检测区域右下角Y位置，000-5EF（0-1519）； [8-9]：检测时间设置，000-FFF帧，其中000表示常开 |  |  |
|  |  |  | 04：检测转跟踪状态关 |  |  |  |

- 识别（种类）累指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 00：可见光跟踪处理器 | 05：识别（种类） | 00：识别开关 | 0：关；1：开 | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 01：识别区域、种类和时间设置 | [0-1]：识别区域左上角X位置，000-875（0-2165）； [2-3]：识别区域左上角Y位置，000-5EF（0-1519）； [4-5]：识别区域右下角X位置，000-875（0-2165）； [6-7]：识别区域右下角Y位置，000-5EF（0-1519）； [8-9]：识别时间设置，000-FFF帧，其中000表示常开； [10]：识别种类，此字节为按二进制的位表示的种类开关，置1时表示该种类有效 Bit0：人； Bit1：车； Bit2：船； Bit3：飞机； Bit4：无人机； Bit5-Bit7：预留 |  |  |
|  |  |  | 02：识别灵敏度设置 | [0]，阈值参数，00-64（0-100） |  |  |
|  |  |  | 03：识别转跟踪状态开 | [0-1]：识别区域左上角X位置，000-875（0-2165）； [2-3]：识别区域左上角Y位置，000-5EF（0-1519）； [4-5]：识别区域右下角X位置，000-875（0-2165）； [6-7]：识别区域右下角Y位置，000-5EF（0-1519）； [8-9]：识别时间设置，000-FFF帧，其中000表示常开； [10]：识别种类，此字节为按二进制的位表示的种类开关，1时表示该种类有效 Bit0：人； Bit1：车； Bit2：船； Bit3：飞机； Bit4：无人机； Bit5-Bit7：预留 |  |  |
|  |  |  | 04：识别转跟踪状态关 |  |  |  |

- 跟踪指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 00：可见光跟踪处理器 | 06：跟踪 | 00：点选跟踪 | [0-1]：点选跟踪位置X位置，000-875（0-2165）； [2-3]：点选跟踪位置Y位置，000-5EF（0-1519）； | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 01：识别辅助点选跟踪 | [0-1]：识别辅助点选跟踪位置X位置，000-875（0-2165）； [2-3]：识别辅助点选跟踪位置Y位置，000-5EF（0-1519）； [4-5]：识别辅助点选跟踪识别范围（以点选位置为中心）横向，000-875（0-2165）； [6-7]：识别辅助点选跟踪识别范围（以点选位置为中心）纵向，000-5EF（0-1519）； [8-9]：识别辅助点选跟踪识别时间设置，000-FFF帧，其中000表示常开； [10]：识别种类，此字节为按二进制的位表示的种类开关，置1时表示该种类有效 Bit0：人； Bit1：车； Bit2：船； Bit3：飞机； Bit4：无人机； Bit5-Bit7：预留 |  |  |
|  |  |  | 02：跟踪丢失阈值 | [0]，阈值参数，00-64（0-100） |  |  |
|  |  |  | 03：重捕获阈值 | [0]，阈值参数，00-64（0-100） |  |  |
|  |  |  | 04：取消跟踪 |  |  |  |
|  |  |  | 05：自适应波门开关 | [0]：0：关；1开 |  |  |
|  |  |  | 06：设置默认波门尺寸 | [0]：波门尺寸，00-FF（0-256）（同时作为默认大中小波门使用） |  |  |
|  |  |  | 07：记忆跟踪时间设置 | [0-1]，记忆跟踪时间，000-1388（0-5000毫秒） |  |  |
|  |  |  | 0x08：波门上移动（跟踪中） 0x09：波门下移动（跟踪中） 0x0a：波门左移动（跟踪中） 0x0b：波门右移动（跟踪中） 0x0c：波门+（跟踪中） 0x0d：波门-（跟踪中） | [0]：移动像素数量，00-64（0-100） |  |  |
|  |  |  | 0x0e：保存跟踪状态设置 | 保存记忆跟踪时间和波门尺寸 |  |  |
|  |  |  | 0x10：手动框选跟踪 | [0-1]：框选点选跟踪位置左X位置，000-875（0-2165）； [2-3]：框选点选跟踪位置上Y位置，000-5EF（0-1519）； [4-5]：框选点选跟踪位置右X位置，000-875（0-2165）； [6-7]：框选点选跟踪位置下Y位置，000-5EF（0-1519）； |  |  |
|  |  |  | 0x11: 保留 |  |  |  |
|  |  |  | 0x12: 自动调焦开 |  |  |  |
|  |  |  | 0x13: 自动调焦关 |  |  |  |

综合显控软件->红外跟踪处理器

发送条件：根据实际使用需求发送；

发送频度：不定；

接收处理要求：无。

表 3-10 综合显控软件发送跟踪处理板指令帧格式

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 分机标识号 红外跟踪处理器固定为01 | 功能种类 | 对功能的控制 | 当涉及画面坐标时（如点击位置、框选尺寸），画面中心为（0,0），低位在前，红外热像仪最大固定为640x512 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

- 显示控制类指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 01 | 00：显示切换 | 00：默认00 | 00：可见光切换到红外显示 0A：红外切换到可见光显示 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 0F F0 | 01 | 01：十字线 | 00：红外跟踪处理器十字线显示 01：红外跟踪处理器十字线消隐 | 无 |  |  |
|  |  |  | 02：红外跟踪处理器十字线上移； 03：红外跟踪处理器十字线下移； 04：红外跟踪处理器十字线左移； 05：红外跟踪处理器十字线右移 | [0]：一次移动像素数量0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 06：设置十字线位置 | [0-1]：十字线中心X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：十字线中心Y位置，000-1FF（0-511）； |  |  |
|  |  |  | 07：保存十字线位置和显隐状态 |  |  |  |
|  |  | 02：电子轴心 | 00：红外跟踪处理器电子轴心显示 |  |  |  |
|  |  |  | 01：红外跟踪处理器电子轴心消隐 |  |  |  |
|  |  |  | 02：红外跟踪处理器电子轴心上移 03：红外跟踪处理器电子轴心下移 04：红外跟踪处理器电子轴心左移 05：红外跟踪处理器电子轴心右移 | [0]：一次移动像素数量0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 06：保存电子轴心位置和显隐状态 |  |  |  |
|  |  |  | 07：设置电子轴心位置 | [0-1]：电子轴心中心X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：电子轴心中心Y位置，000-1FF（0-511）； |  |  |
|  |  |  | 08：设置电子偏差 | [0-1]：X轴电子偏差，（-360 - 360）； [2-3]：Y轴电子偏差，（-75 - 75）； |  |  |
|  |  | 03：OSD显示 | 00：红外跟踪处理器 OSD显示消隐 | 00：消隐；01：只显示文字； 02：只显示标尺； 03：全部显示 |  |  |
|  |  |  | 01：红外跟踪处理器 OSD语言 | 00：中文；01：英文 03：法文 |  |  |
|  |  |  | 02：更新经纬度，高度，距离 | [0-3]：经度 [4-7]：纬度 [8-10]：高度 单位m [11-14]：距离 单位m |  |  |
|  |  |  | 03：时统设置（1HZ） | [0-1]：uint16_t年 [2]:uint8_t 月 [3]:uint8_t 日 [4]:uint8_t 时 [5]:uint8_t 分 [6]:uint8_t 秒 [7]:uint8_t 毫秒 |  |  |
|  |  |  | 04：水平、俯仰角度（角度制1HZ） | [0-3]：float 水平角度 [4-7]：float 俯仰角度 |  |  |
|  |  | 07：鹰眼显示 | 00：鹰眼功能 | 00：关闭 01：开启 |  |  |
|  |  |  | 01：鹰眼显示位置 | 00：左上 01：右上 02：左下 03：右下 |  |  |

- 检测（点目标）类指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 01：红外跟踪处理器 | 04：检测（点目标）： | 00：检测开关 | 00：关；01：开 | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 01：检测区域和时间设置 | [0-1]：检测区域左上角X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：检测区域左上角Y位置，000-1FF（0-511）； [4-5]：检测区域左上角X位置，000-27F（0-639）； [6-7]：检测区域左上角Y位置，000-1FF（0-511）； [8-9]：检测时间设置，000-FFF（4095）帧，其中000表示常开 |  |  |
|  |  |  | 02：检测灵敏度设置 | [0]，阈值参数，00-64（0-100） |  |  |
|  |  |  | 03：检测转跟踪状态开 | [0-1]：检测区域左上角X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：检测区域左上角Y位置，000-1FF（0-511）； [4-5]：检测区域左上角X位置，000-27F（0-639）； [6-7]：检测区域左上角Y位置，000-1FF（0-511）； [8-9]：检测时间设置，000-FFF（4095）帧，其中000表示常开 |  |  |
|  |  |  | 04：检测转跟踪状态关 |  |  |  |
|  |  |  | 05：检测自动变倍开 |  |  |  |
|  |  |  | 06：检测自动变倍关 |  |  |  |

- 识别（种类）累指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 01：红外跟踪处理器 | 05：识别（种类） | 00：识别开关 | 0：关；1：开 | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 01：识别区域、种类和时间设置 | [0-1]：检测区域左上角X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：检测区域左上角Y位置，000-1FF（0-511）； [4-5]：检测区域左上角X位置，000-27F（0-639）； [6-7]：检测区域左上角Y位置，000-1FF（0-511）； [8-9]：识别时间设置，000-FFF（4095）帧，其中000表示常开； [10]：识别种类，[14]此字节为按二进制的位表示的种类开关，最高位置1时表示该种类有效 Bit0：人； Bit1：车； Bit2：船； Bit3：飞机； Bit4：无人机； Bit5-Bit6：预留 |  |  |
|  |  |  | 02：识别灵敏度设置 | [0]，阈值参数，00-64（0-100） |  |  |
|  |  |  | 03：识别转跟踪状态开 | [0-1]：检测区域左上角X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：检测区域左上角Y位置，000-1FF（0-511）； [4-5]：检测区域左上角X位置，000-27F（0-639）； [6-7]：检测区域左上角Y位置，000-1FF（0-511）； [8-9]：识别时间设置，000-FFF（4095）帧，其中000表示常开； [10]：识别种类，此字节为按二进制的位表示的种类开关，最高置1时表示该种类有效 Bit0：人； Bit1：车； Bit2：船； Bit3：飞机； Bit4：无人机； Bit5-Bit6：预留 |  |  |
|  |  |  | 04：识别转跟踪状态关 |  |  |  |

- 跟踪指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 01：红外跟踪处理器 | 06：跟踪 | 00：点选跟踪 | [0-1]：点选跟踪位置X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：点选跟踪位置Y位置，000-1FF（0-511）； | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 01：识别辅助点选跟踪 | [0-1]：识别辅助点选跟踪位置X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：识别辅助点选跟踪位置Y位置，000-1FF（0-511）； [4-5]：识别辅助点选跟踪识别范围（以点选位置为中心）横向，000-27F（0-639）； [6-7]：识别辅助点选跟踪识别范围（以点选位置为中心）纵向，000-1FF（0-511）； [8-9]：识别辅助点选跟踪识别时间设置，000-FFF（4095）帧，其中000表示常开； [10]：识别种类，此字节为按二进制的位表示的种类开关，置1时表示该种类有效 Bit0：人； Bit1：车； Bit2：船； Bit3：飞机； Bit4：无人机； Bit5-Bit7：预留 |  |  |
|  |  |  | 02：跟踪丢失阈值 | [0]，阈值参数，00-64（0-100） |  |  |
|  |  |  | 03：重捕获阈值 | [0]，阈值参数，00-64（0-100） |  |  |
|  |  |  | 04：取消跟踪 |  |  |  |
|  |  |  | 05自适应波门开关 | [0]：0：关；1开 |  |  |
|  |  |  | 06：设置默认波门尺寸 | [0]：波门尺寸，00-FF（0-256）（同时作为默认大中小波门使用） |  |  |
|  |  |  | 07：记忆跟踪时间设置 | [0-1]，记忆跟踪时间，000-1388（0-5000毫秒） |  |  |
|  |  |  | 0x08：波门上移动（跟踪中） 0x09：波门下移动（跟踪中） 0x0a：波门左移动（跟踪中） 0x0b：波门右移动（跟踪中） 0x0c：波门+（跟踪中） 0x0d：波门-（跟踪中） | [0]：移动像素数量，00-64（0-100） |  |  |
|  |  |  | 0x0e：保存跟踪状态设置 | 保存记忆跟踪时间和波门尺寸 |  |  |
|  |  |  | 0x10：手动框选跟踪 | [0-1]：框选点选跟踪位置左X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：框选点选跟踪位置上Y位置，000-1FF（0-511）； [4-5]：框选点选跟踪位置右X位置，000-27F（0-639）； [6-7]：框选点选跟踪位置下Y位置，000-1FF（0-511）； |  |  |
|  |  |  | 0x11: 保留 |  |  |  |
|  |  |  | 0x12: 自动变倍开 |  |  |  |
|  |  |  | 0x13: 自动变倍关 |  |  |  |

综合显控软件->环控设备

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度15字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 分机标识号 环控设备为04 | 功能种类 | 对功能的控制 | 有需要的情况下， 提供周期参数 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度15字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 04 | 01：雨刷 | 00关闭 FF打开 | 全部默认0x00 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
|  | 04 | 02：加热 | 00关闭 FF打开 | 全部默认0x00 |  |  |

综合显控软件->光电转台伺服

注意：伺服控制命令部分的校验位需单独进行异或校验。

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度72字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 分机标识号 伺服处理器为05 | 功能种类 （默认00） | 对功能的控制（默认00） | 伺服控制命令 | XOR 从帧头到预留备份的异或校验 | F0 0F |
| 2字节 | 05 | 默认00 | 默认00 | 伺服控制命令 | 1字节 | 2字节 |

| 伺服控制命令 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 长度 | 位置 | 定义 | 备注 |
| 1 | 帧头 | 1 | 0 | 0x7E |  |
| 2 | 帧长 | 1 | 1 | 0x48 |  |
| 3 | 报文编号 | 1 | 2 | 0x00～0xFF循环 |  |
| 4 | 设备类型 | 1 | 3 | 源设备（高字节）： 0100:主控软件 目标设备（低字节）： 1000：伺服驱动板 | 各设备根据源设备类型判断数据是否该被解析，发送前修改目标设备类型 |
| 5 | 报文类型 | 1 | 4 | 0x02:定点报文 | 定点报文：按序发送 |
| 6 | 设备IP | 1 | 5 | 主控软件：0 |  |
| 7 | 预留主控连接 | 1 | 6 | 主控连接状态备用 | 默认固定0x00 |
| 8 | 控制 | 1 | 7 | 0x00:停止 Bit3~bit0: 1***:测试模式 1*01:伺服位置 1*10:伺服速度 Bit4~bit7：备用默认0 | *表示任意0/1 |
| 9 | 预留控制 | 1 | 8 | 控制备用 | 默认固定0x00 |
| 10 | 方位位置 | 4 | 9~12 | 0~360° | Float |
| 11 | 俯仰位置 | 4 | 13~16 | -6°～60° | Float |
| 12 | 方位速度 | 4 | 17~20 | 0~±100°/s | Float |
| 13 | 俯仰速度 | 4 | 21~24 | 0~±60°/s | Float |
| 14 | 目标距离 | 2 | 25-26 |  |  |
| 15 | 预留 | 33 | 27~59 | 批量备用 | 预留（全部默认0x00下发） |
| 16 | 预留水平脱靶量 | 2 | 60-61 | 备用 | 预留（默认0x0000下发） |
| 17 | 预留俯仰脱靶量 | 2 | 62-63 | 备用 | 预留（默认0x0000下发） |
| 18 | 时间戳 | 4 | 64~67 | 时间戳 | 基于0点秒计数 |
| 19 | 预留跟踪状态 | 1 | 68 | 备用 | 默认0x00下发 |
| 20 | 预留备份 | 2 | 69~70 | 备份 | 默认0x0000下发 |
| 21 | 校验 | 1 | 71 | XOR |  |

综合显控软件->扫描方式（跟踪处理器）

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度15字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 分机标识号 扫描生成器为06 | 功能种类 | 对功能的控制 | 有需要的情况下， 提供周期参数 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度15字节） 以下仅规定了已占用的数据位，未注明数据位补00 |  |  |  |  |  |  |  | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 06 | 01：设定扫描方式 | 01：路径巡航 | 扫描速度(4字节,float) | 停留时间(1字节,int) |  |  |  |  |  |  | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
|  |  |  | 02：线扫 | 方位起点(4字节,int) | 方位终点(4字节,int) | 扫描速度(4字节,float) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03：帧扫描 | 方位起点(4字节,int) | 方位终点(4字节,int) | 步进角度(4字节) |  | 停留时间(1字节,int) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04：苹果皮扫描 | 俯仰起点(4字节,int) | 俯仰终点(4字节,int) | 扫描速度(4字节,float) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02：预置点操作 | 00：写入 | 00-FF：（预置点编号） | 方位角度(4字节,float) | 俯仰角度(4字节,float) |  | 可见光倍率(1字节,int) |  | 红外焦距(2字节,int) |  |  |  |
|  |  |  | 01:使用当前状态写入 | 00-FF：（预置点编号） | 方位角度、俯仰角度、可见光倍率、红外焦距将采用当前设备的现有值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02：调用 | 00-FF：（预置点编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03：删除 | 00-FF：（预置点编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04：已存储预置点数量读取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03:巡航设置 | 00：路径写入 | 00-0F:(路径序号) | 第一点编号（00-FF） |  | 第二点编号（00-FF） |  | … |  | 第十四点编号（00-FF） |  |  |
|  |  |  | 01：路径调用（开始巡航） | 00-0F:(路径序号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02：路径删除 | 00-0F:(路径序号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04：开始扫描 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05：停止扫描 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合显控软件->OSD实时信息（跟踪处理器）

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度25字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 分机标识号 OSD实时信息为07 | 功能种类 | 对功能的控制 | 有需要的情况下 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定25字节，高位补FF | 1字节 | 2字节 |

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度25字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 07 | 00：第一行 | 00：显示关闭 01：显示开启 | 传输的信息以字符的ASCII码形式发送，低位在前 字符串的显示采用左对齐的方式 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
|  |  | 01：第二行 |  |  |  |  |
|  |  | 02：第三行 |  |  |  |  |
|  |  | 03：第四行 |  |  |  |  |
|  |  | 04：第五行 |  |  |  |  |

备注：该部分OSD的显示受到跟踪器-显示控制指令-功能位03：OSD显示的统一控制。

回送命令

以下为跟踪处理器向综合显控软件的回送指令，显控软件可根据需要进行解析和显示。

发送条件：综合显控软件发送指令时回复状态；

发送频度：不定；

接收处理要求：无。

负载状态上报

表 3-11跟踪处理板回复综合处理软件状态帧格式

| 名称 | 字段长度 (字节) | 单位 | 阈值范围 | 备注 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令帧头 | 2 |  | 1F F1 |  |  |
| 地址位 | 1 |  | 00/01 | 00白光通道/01红外通道 （跟踪两通道竞合，让上位机之知晓数据是白光，或者是红外产生的） |  |
| 帧序号 | 2 |  | 0000-FFFF |  |  |
| 数据位 | 41 |  | 状态信息定义详见下表 |  |  |
| 校验和 | 1 |  | 地址位到数据位和校验取低位1字节 |  |  |
| 命令帧尾 | 2 |  | F1 1F |  |  |

表 3-12 反馈状态信息详细定义

| 参数名称 | 字节号 | 数据长度 | 约定参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0-1 | 2字节 | 1F F1 |  |
| 地址位 | 2 | 1字节 | 00/01 | 00白光通道/01红外通道 （跟踪两通道竞合，让上位机之知晓数据是白光，或者是红外产生的） |
| 帧序号 | 3-4 | 2字节 | 0000-FFFF |  |
| 保留 | 5 | -- | -- | -- |
| 红外焦距 | 6-9 | 4字节 | [0-4]：float型焦距 |  |
| 白光焦距 | 10-13 | 4字节 | [0-4]：float型焦距 |  |
| 方位脱靶量 | 14-17 | 4字节 | float型 |  |
| 俯仰脱靶量 | 28-21 | 4字节 | float型 |  |
| 环控设备 | 22-25 | 4字节 | 01**02**（**：00关闭/ FF打开） |  |
| 伺服方位角 | 26-29 | 4字节 | float型 | -- |
| 伺服俯仰角 | 30-33 | 4字节 | float型 | -- |
| 自检状态 | 34 | 1字节 | Bit0：0分系统正常，1异常； Bit1：0相机正常,1异常； Bit2：0跟踪处理器正常,1异常； Bit3：0：自检结束，1自检中 Bit4-7：备用 | -- |
| 可见光摄像机图像状态 | 35 | 1字节 | 00：有图像，01：设备1无图像 |  |
| 可见光摄像机通信状态 | 36 | 1字节 | 00：有通信，01：设备1无通信 |  |
| 跟踪处理器温度 | 37 | 1字节 | 单位：摄氏度 |  |
| 可见光摄像机温度 | 38 | 1字节 | 单位：摄氏度 |  |
| 电子放大状态 | 39 | 1字节 | 00：无变倍； 01：2X 02：4X |  |
| 电子透雾状态 | 40 | 1字节 | 00：无效； 01：有效； |  |
| 当前曝光时间 | 41 | 1字节 | 单位：0.1毫秒 |  |
| 当前检测/识别阈值 | 42 | 1字节 | 0-100 |  |
| 当前跟踪阈值 | 43 | 1字节 | 0-100 |  |
| 当前记忆跟踪时间 | 44-45 | 2字节 | [0-1]，记忆跟踪时间，0000-1388（0-5000毫秒） |  |
| 校验字 | 46 | 1字节 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 |  |
| 帧尾 | 47-48 | 2字节 | F1 1F |  |

识别及检测上报

识别上报仅在开启识别功能后，有识别目标信息时才进行上报。

表 3-13 目标识别信息单独上报

| 参数名称 | 字节号 | 数据长度 | 约定参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0-1 | 2字节 | 1F F1 |  |
| 地址位 | 2 | 1字节 | 02：识别信息 |  |
| 识别通道 | 3 | 1字节 | 通道 | 0x01：可见光 0x02：红外 |
| 时间 | 4-11 | 8字节 | [0-1]：uint16_t年 [2]:uint8_t 月 [3]:uint8_t 日 [4]:uint8_t 时 [5]:uint8_t 分 [6]:uint8_t 秒 [7]:uint8_t 毫秒 |  |
| 识别数据组 | 12-17 | 6字节 | 跟踪目标： uint8_t 目标类型 uint8_t 目标置信度（0-100） uint16_t x脱靶量 uint16_t y脱靶量 | 目标类型在开启识别功能后上报； 对应字节相应二进制位的数值表示目标类型，置1时表示相应目标： Bit0：无人机； Bit1：鸟类； Bit2-Bit7：预留 |
|  | 18-23 | 6字节 | 识别/检测目标： uint8_t 目标类型 uint8_t 目标置信度 uint16_t x脱靶量 uint16_t y脱靶量 |  |
|  | 24-29 | 6字节 | 识别/检测目标： uint8_t 目标类型 uint8_t 目标置信度 uint16_t x脱靶量 uint16_t y脱靶量 |  |
|  | 30-35 | 6字节 | 识别/检测目标： uint8_t 目标类型 uint8_t 目标置信度 uint16_t x脱靶量 uint16_t y脱靶量 |  |
|  | 36-41 | 6字节 | 识别/检测目标： uint8_t 目标类型 uint8_t 目标置信度 uint16_t x脱靶量 uint16_t y脱靶量 |  |
|  | 42-47 | 6字节 | 识别/检测目标： uint8_t 目标类型 uint8_t 目标置信度 uint16_t x脱靶量 uint16_t y脱靶量 |  |
| 校验字 | 48 | 1字节 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 |  |
| 帧尾 | 49-50 | 2字节 | F1 1F |  |

跟踪状态上报

跟踪上报仅在开启跟踪功能后，有跟踪目标信息时按照50Hz进行上报。

| 参数名称 | 字节号 | 数据长度 | 约定参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0-1 | 2字节 | 1F F1 |  |
| 地址位 | 2 | 1字节 | 03：跟踪信息 |  |
| 识别通道 | 3 | 1字节 | 通道 | 0x01：可见光 0x02：红外 |
| 时间 | 4-11 | 8字节 | [0-1]：uint16_t年 [2]:uint8_t 月 [3]:uint8_t 日 [4]:uint8_t 时 [5]:uint8_t 分 [6]:uint8_t 秒 [7]:uint8_t 毫秒 |  |
| 跟踪状态 | 12 | 1字节 | 0X00：未跟踪 0X01：正常跟踪 0X10：记忆跟踪 0X11：跟踪目标丢失 0X02：在扇扫模式下检测到目标 |  |
| 跟踪/检测状态 | 13 | 1字节 | 0x00：关； 0x01：检测有效； 0x02：识别有效 |  |
| 当前曝光时间 | 14 | 1字节 | 单位：0.1毫秒 |  |
| 当前检测/识别阈值 | 15 | 1字节 | 0-100 |  |
| 当前跟踪阈值 | 16 | 1字节 | 0-100 |  |
| 当前记忆跟踪时间 | 17-18 | 2字节 | [0-1]，记忆跟踪时间，0000-1388（0-5000毫秒） |  |
| 校验字 | 19 | 1字节 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 |  |
| 帧尾 | 20-21 | 2字节 | F1 1F |  |

扫描状态上报

单次响应上报

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度15字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F F1 | 分机标识号 扫描生成器为06 | 功能种类 | 对功能的控制 | 有需要的情况下，提供周期参数 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F1 1F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度15字节） 以下仅规定了已占用的数据位，未注明数据位补00 |  |  |  |  |  |  |  | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F F1 | 06 | 01：设定扫描方式 | 01：路径巡航 | 扫描速度(4字节,float) | 停留时间(1字节,int) |  |  |  |  |  |  | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F1 1F |
|  |  |  | 02：线扫 | 方位起点(4字节,int) | 方位终点(4字节,int) | 扫描速度(4字节,float) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03：帧扫描 | 方位起点(4字节,int) | 方位终点(4字节,int) | 步进角度(4字节) |  | 停留时间(1字节,int) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04：苹果皮扫描 | 俯仰起点(4字节,int) | 俯仰终点(4字节,int) | 扫描速度(4字节,float) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02：预置点操作 | 00：写入 | 00-FF：（预置点编号） | 方位角度(4字节,float) | 俯仰角度(4字节,float) |  | 可见光倍率(1字节,int) |  | 红外焦距(2字节,int) |  |  |  |
|  |  |  | 01:使用当前状态写入 | 00-FF：（预置点编号） | 方位角度、俯仰角度、可见光倍率、红外焦距将采用当前设备的现有值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02：调用 | 00-FF：（预置点编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03：删除 | 00-FF：（预置点编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04：已存储预置点数量读取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03:巡航设置 | 00：路径写入 | 00-0F:(路径序号) | 第一点编号（00-FF） |  | 第二点编号（00-FF） |  | … |  | 第十四点编号（00-FF） |  |  |
|  |  |  | 01：路径调用（开始巡航） | 00-0F:(路径序号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02：路径删除 | 00-0F:(路径序号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04：开始扫描 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05：停止扫描 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |